Приложение № 3

к Минимальным требованиям по охране здоровья

и безопасности труда при использовании работниками

средств индивидуальной защиты на рабочем месте

НЕПОЛНЫЙ СПИСОК

видов деятельности и секторов деятельности, которые могут нуждаться

в использовании средств индивидуальной защиты

| Риски | Части тела Тип средств индивидуальной защиты | Примеры деятельности, в которой необходимо использовать соответствующий тип средств индивидуальной защиты | Промышленность и секторы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ФИЗИЧЕСКИЕ РИСКИ ФИЗИЧЕСКИЕ – МЕХАНИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Удар, причиняемый падением или выбрасыванием предметов, столкновение с препятствием и струей высокого давления |  | Мозг Защитная каска |  | Работы на, под или вблизи лесов и рабочих мест на высоте Строительные работы и дорожные работы Монтаж и демонтаж опалубки Работы по сборке и установке лесов Работы по сборке и установке Работы по сносу Взрывные работы Работы в шахтах, траншеях, колодцах и туннелях Работы вблизи лифтов, подъемных приспособлений, кранов и транспортеров Подземные работы, карьеры, рытье на поверхности Работы в промышленных домнах, контейнерах, машинах, зернохранилищах, бункерах и трубопроводах Работы на бойнях и линиях разделки на бойнях Манипулирование или перевозка и складирование тяжестей Лесные работы Работы на металлических мостах, высоких металлических конструкциях, гидравлических структурах из металла, домнах, сталелитейных заводах и прокатах, больших контейнерах, больших трубопроводах, котлах и электроцентралях Земляные работы и работы с камнем Работы с болтами Работы в домнах, установках мелкого дробления, сталелитейных заводах, прокатах, металлургических мастерских, ковка, горячая штамповка и литье Работы с вовлечением перемещения на велосипедах и мопедах |  | Cтроительство зданий Работы в гражданском строительстве Работы по производству, установке и содержанию машин Кораблестроение Работы в шахтах Кадастровые работы Сельскохозяйственные работы Работы по производству энергии Работы по строительству и содержанию инфраструктуры Металлургия Работы на бойнях Железнодорожные |
|  |  |  |  |  |  | маневровые работы Порты, транспорт и логистика Лесоводство |
|  |  | Глаза и/или лицо Очки с дужками, защитные очки типа маски и защитные лицевые экраны |  | Сварочные работы, шлифовка и распиловка Битье молотком вручную Сверлильные и граверные работы Работы по резке и обработке камня Работа с болтами Использование машин, работа которых основана на удалении стружки, при обработке материалов, производящих стружку Горячая штамповка Удаление и измельчение осколков Распыление абразивных веществ Использование цепных пил и машин для резки лесонасаждений Стоматологические и хирургические процедуры |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Работы по производству, установке и содержанию машин Кораблестроение Работы в шахтах Работы по производству энергии Работы по строительству и содержанию инфраструктуры Металлургия Металлургическая и деревообрабатывающая промышленности Шлифовка камня Садоводство Медицинская помощь Лесоводство |
|  |  |  |  |  |  | Металлургия Металлургическая и деревообрабатывающая промышленности Шлифовка камня Садоводство Медицинская помощь Лесоводство |
|  |  | Ноги и голени (части) Обувь (туфли/ботинки) с надежным или защитным верхом Обувь с металлическим носком |  | Строительные и дорожные работы Монтаж и демонтаж опалубки Работы по сборке и установке лесов Работы по сносу Работы со взрывчатыми веществами Работы по резке и обработке камня Работы на бойнях и линиях разделки на бойнях Транспорт и хранение Работы по манипуляции с формами в керамической промышленности Манипулирование блоками замороженного мяса и металлическими бочками c консервированными продуктами питания Производство, обработка изделий из гладкого стекла и стеклянных сосудов Работы по преобразованию и содержанию Лесные работы Строительные работы с бетоном и сборными плитами, которые предполагают монтаж и демонтаж опалубки Работы на площадках в зоне складирования |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Работы по производству, установке и содержанию машин Кораблестроение Кадастровые работы Работы в шахтах Работы по производству энергии Работы по строительству и содержанию инфраструктуры Металлургия Работы на бойнях Компании по логистике Обрабатывающая промышленность Производство стекла Лесоводство |
|  |  |  |  | Переплетные работы Работы на металлических мостах, высоких металлических конструкциях, столбах, вышках, гидравлических структурах из металла, домнах, сталелитейных заводах и прокатах, больших контейнерах, больших трубопроводах, котлах и электроцентралях Строительство печей, нагревательных и вентиляционных установок и соединение металлов Работы в домнах, установках мелкого дробления, сталелитейных заводах, прокатах, металлургических мастерских, ковка, горячая штамповка, горячее прессование и волочение Работы по добыче полезных ископаемых на поверхности и в отвалах Работы по манипуляции с формами в керамической промышленности Облицовка печей в керамической промышленности Железнодорожные маневровые работы |  |  |
| Падения, вызванные скольжением |  | Ноги Нескользящая обувь |  | Работы на скользких поверхностях Работы в средах с повышенной влажностью |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Кораблестроение Работы на бойнях Очистные работы Пищевая промышленность Садоводство Рыболовство |
| Падения с высоты |  | Все тело Средства индивидуальной защиты, созданные для остановки или предупреждения падения с высоты |  | Работы на лесах Сборка составных частей Работы на столбах Переплетные работы Работы на вертикальных или наклонных поверхностях Работы в кабинах кранов, расположенных на большой высоте Работы в кабинах штабелеукладчиков и элеваторов, расположенных на большой высоте на складах Работы в верхней части башни зонда Работы в колодцах и канализации |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Кораблестроение Работы по содержанию инфраструктуры |
| Вибрация |  | Руки Защитные рукавицы, накладки, безрукавки, гетры, наколенники, специальная обувь |  | Работы с ручным инструментом |  | Обрабатывающая промышленность Строительные работы Работы в гражданском строительстве |
| Статическое сжатие некоторых частей тела |  | Колени (части голени) Наколенники |  | Монтаж блоков, плит и мостовых |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве |
|  |  | Ноги Обувь с защитным верхом |  | Работы по сносу Перемещение тяжестей |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Транспорт и хранение Содержание |
| Механические повреждения (абразия, прокалывание, порезы, укусы, раны или прокалывание) |  | Глаза и/или лицо Очки с дужками, защитные очки типа маски и защитные лицевые экраны |  | Работы с ручным инструментом Сварочные и кузнечные работы Работы по шлифовке и распиловке Работы по гравировке Работы по резке и обработке камня Использование машин, работа которых основана на удалении стружки, при обработке материалов, производящих стружку Горячая штамповка Удаление и измельчение осколков Распыление абразивных веществ Использование цепных пил и машин для резки лесонасаждений |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Кораблестроение Работы в шахтах Работы по производству энергии Работы по содержанию инфраструктуры Металлургия Металлургическая и деревообрабатывающая промышленности Шлифовка камня Садоводство Лесоводство |
| Риски зацепления и захвата |  | Руки Защитные рукавицы от механических рисков |  | Работы со стальными рамами Манипулирование предметами с острыми гранями, за исключением машин, которые могут захватить рукавицу Обычное использование ножей на производстве и бойнях Замена ножей на машинах для резки Лесные работы Садоводство |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Кораблестроение Работы по содержанию инфраструктуры Обрабатывающая промышленность Пищевая промышленность Работы на бойнях Лесоводство |
|  |  | Предплечья Защита рук (длинные рукавицы, нарукавники, налокотники) |  | Работы по удалению костей и разделке |  | Пищевая промышленность Работы на бойнях Сельхоз работы Работы в зоотехническом секторе |
|  |  | Туловище/живот/ноги Защитные фартуки, гетры Брюки, устойчивые к проникновению (брюки, устойчивые к порезам) |  | Обычное использование ножей на производстве и бойнях Лесные работы |  | Пищевая промышленность Работы на бойнях Лесоводство |
|  |  | Ноги Обувь, устойчивая к проникновению |  | Строительные и дорожные работы Работы по сносу Монтаж и демонтаж опалубки Лесные работы |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Кораблестроение Работы в шахтах Лесоводство |
|  |  | Все тело Защитная одежда, используемая там, где существует риск зацепления и захвата движущимися частями |  | Зацепление за детали машин Захват деталями машин Захват предметов одежды деталями машин Ползание |  | Конструирование машин Тяжелое машиностроение Инженерство Строительство Сельское хозяйство |
| ФИЗИЧЕСКИЕ – ШУМ |  |  |  |  |  |  |
| Шум |  | Уши Антифоны |  | Использование металлических прессов Работы, предполагающие использование приспособлений со сжатым воздухом Деятельность персонала на почве аэропортов Работы с электроинструментом Работы со взрывчатыми веществами Работы по забиванию Обработка древесины и текстиля |  | Металлургическая промышленность Обрабатывающая промышленность Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Авиационная промышленность Работы в шахтах |
| ФИЗИЧЕСКИЕ – ТЕРМИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Тепло и/или огонь |  | Лицо/вся голова Сварочные маски, защитные каски/шапочки от тепла или огня, защитные капюшоны от тепла и/или огня |  | Работы с подвержением высоким температурам, тепловому излучению или огню Манипулирование раскаленными материалами или нахождение вблизи их Работы со сварочными пистолетами для пластмасс |  | Металлургия Металлургическая промышленность Услуги по содержанию Обрабатывающая промышленность |
|  |  | Туловище/живот/ноги Защитные фартуки, гетры |  | Сварочные и кузнечные работы Работы по литью |  | Металлургия Металлургическая промышленность Услуги по содержанию Обрабатывающая промышленность |
|  |  | Руки Защитные рукавицы от тепла и/или огня |  | Сварочные и кузнечные работы Работы с подвержением высоким температурам, тепловому излучению или огню Манипулирование раскаленными материалами или нахождение вблизи их |  | Металлургия Металлургическая промышленность Услуги по содержанию Обрабатывающая промышленность |
|  |  | Предплечья Муфты |  | Сварочные и кузнечные работы Манипулирование раскаленными материалами или нахождение вблизи их |  | Металлургия Металлургическая промышленность Услуги по содержанию Обрабатывающая промышленность |
|  |  | Ноги Защитная обувь от тепла и /или огня |  | Манипулирование раскаленными материалами или нахождение вблизи их |  | Металлургия Металлургическая промышленность Услуги по содержанию Обрабатывающая промышленность |
|  |  | Части тела/все тело Защитная одежда от тепла и /или огня |  | Работы с подвержением высоким температурам, тепловому излучению или огню |  | Металлургия Металлургическая промышленность Лесоводство |
|  |  | Руки Защитные рукавицы от холода Ноги Защитная обувь от холода |  | Работы на открытом воздухе в условиях сильного холода Работы в холодильных камерах Работы с криогенными жидкостями |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Кораблестроение Работы в шахтах Пищевая промышленность Сектор сельского хозяйства и рыболовства |
| Холод |  | Части тела/Все тело, включая голову Защитная одежда от холода |  | Работы на открытом воздухе в метеорологических условиях сильного холода Работы в холодильных камерах |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Кораблестроение Работы в шахтах Кадастровые работы Пищевая промышленность Сектор сельского хозяйства и рыболовства Транспорт и хранение Работы в энергетическом секторе/ Работы по производству энергии |
| ФИЗИЧЕСКИЕ – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Электрический удар (прямой или непрямой контакт) |  | Голова Электроизолирующие каски Руки Электроизолирующие перчатки Ноги Электроизолирующая обувь Тело/руки/ноги Средства индивидуальной защиты, созданные для носки квалифицированным и авторизованным персоналом во время работ, при которых возможен контакт с находящимися под напряжением и неизолированными активными частями электрооборудования с номинальным напряжением электрической системы до 750 кВ для переменного тока и 600 кВ для постоянного тока |  | Работы, при которых возможен контакт с находящимися под напряжением и неизолированными активными частями электрооборудования или вблизи их Работы в электросетях передачи и распределения электроэнергии Работы в электроустановках Работы в электрической системе |  | Работы по производству энергии Работы в электроцентралях Передача и распре- деление электроэнергии Работы по содержанию промышленного оборудования Строительство зданий Работы в гражданском строительстве |
| Статическое электричество |  | Руки Антистатические перчатки Ноги Антистатическая/проводящая обувь |  | Манипулирование пластмассой и каучуком Литье, сбор или загрузка в контейнер Работы вблизи очень загруженных элементов, а также лент транспортера Манипулирование взрывчатыми веществами |  | Обрабатывающая промышленность Кормовая промышленность Установки по загрузке в мешки и упаковке |
|  |  | Все тело Антистатическая одежда |  |  |  | Производство, хранение или транспортировка взрывчатых веществ |
| ФИЗИЧЕСКИЕ – ИЗЛУЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Неионизирующее излучение, включая солнечный свет (другой, в отличие от происходящего на протяжении прямого наблюдения солнца) 1 | Голов Шапочки и каски |  | Работы на открытом воздухе |  | Рыболовство и сельское хозяйство Строительство зданий Работы в гражданском строительстве |  |
|  | Глаза Очки с дужками, защитные очки типа маски и защитные лицевые экраны 2 |  | Работы с тепловым излучением Операции в домнах Работы с лазером Работы на открытом воздухе Сварочные работы и резка газом Деятельность по выдуванию стекла Бактерицидные лампы 3 |  | Металлургия Обрабатывающая промышленность Рыболовство и сельское хозяйство |  |
|  | Все тело (кожа) Средства индивидуальной защиты от природных или искусственных ультрафиолетовых лучей |  | Работы на открытом воздухе Электросварочные работы Бактерицидные лампы Лампы с ксеноном |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Кораблестроение Работы в шахтах Кадастровые работы Работы по производству энергии Работы по содержанию инфраструктуры Рыболовство и сельское хозяйство Лесоводство |  |
|  |  |  |  |  | Садоводство Пищевая промышленность Производство пластмассы Полиграфическая промышленность Онкология Травматология |  |
| Ионизирующее излучение | Глаза Очки с дужками, защитные очки типа маски для защиты от ионизирующего излучения Руки Защитные рукавицы от ионизирующего излучения |  | Работы в установках с рентгеновыми лучами Работы в помещениях медицинской рентгенодиагностики Работы с радиоактивными продуктами |  | Медицинская помощь Ветеринарная помощь Установка радиоактивных отходов Работы по производству энергии |  |
|  | Туловище/живот/части тела Защитный фартук от рентгеновых лучей /одежда/жилет/защитная юбка от рентгеновых лучей |  | Работы в установках с рентгеновыми лучами Работы в помещениях медицинской рентгенодиагностики |  | Медицинская помощь Ветеринарная помощь Стоматологическая помощь Урология Хирургия Интервенционная рентгенология Лаборатории |  |
|  | Голова Головные уборы и шапочки Средства индивидуальной защиты, например, от развития опухоли мозга |  | Рабочие места и медицинские установки с рентгеновыми лучами |  | Медицинская помощь Ветеринарная помощь Стоматологическая помощь Урология Хирургия Интервенционная рентгенология |  |
|  | Части тела Средства индивидуальной защиты для щитовидки Средства индивидуальной защиты для гонады |  | Работы в установках с рентгеновыми лучами Работы в помещениях медицинской рентгенодиагностики |  | Медицинская помощь Ветеринарная помощь |  |
|  | Все тело Защитная одежда от ионизирующего излучения |  | Работы в помещениях медицинской рентгенодиагностики Работы с радиоактивными продуктами |  | Работы по производству энергии Установка радиоактивных отходов |  |
| II. ХИМИЧЕСКИЕ РИСКИ (включая наноматериалы) |  |  |  |  |  |  |
| ХИМИЧЕСКИЕ – АЭРОЗОЛИ |  |  |  |  |  |  |
| Твердые (пыль, пары, дым, волокна и наноматериалы) | Дыхательные пути Приспособления для защиты дыхательных путей от частиц |  |  | Работы по сносу Работы со взрывчатыми веществами Работы по очистке песком и полировке поверхностей Работы при наличии асбеста Использование материалов, состоящих из наночастиц/содержащих наночастицы Сварочные работы Работы по очистке дымоходов Работы по облицовке доменных печей и литейных ковшей, если выделяется пыль Работы вблизи литейных ковшей, если выделяются пары тяжелых металлов Работы у загрузочных отверстий доменных печей |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Кораблестроение Работы в шахтах Металлургия Металлургическая и деревообрабатывающая промышленности Автомобильная промышленность Шлифовка камня Фармацевтическая промышленность Медицинская помощь Обработка цитостатиков |
|  | Руки Защитные рукавицы от химических веществ и защитный крем как дополнительная защита /принадлежности |  |  | Работы при наличии асбеста Использование материалов, состоящих из наночастиц/содержащих наночастицы |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Кораблестроение Работы по содержанию промышленного оборудования |
|  | Все тело Защитная одежда от твердых частиц |  |  | Работы по сносу Работы при наличии асбеста Использование материалов, состоящих из наночастиц/содержащих наночастицы Работы по очистке дымоходов Работы по обработке изделий для защиты растений |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Кораблестроение Работы по содержанию промышленного оборудования Сельское хозяйство |
| Жидкости (пары и туман) | Глаза Очки с дужками, защитные очки типа маски и защитные лицевые экраны |  |  | Обработка древесины Дорожные работы |  | Добывающая промышленность Металлургическая и деревообрабатывающая промышленности Работы в гражданском строительстве |
|  | Дыхательные пути Приспособления для защиты дыхательных путей от частиц |  |  | Обработка поверхности (например, лакирование/покраска, очистка абразивными материалами) Чистка поверхностей |  | Металлургическая промышленность Обрабатывающая промышленность Автомобильный сектор |
|  | Руки Защитные рукавицы от химических веществ |  |  | Обработка поверхности Чистка поверхностей Использование приспособлений со струей жидкости Манипулирование кислотами и каустическими растворами, дезинфицирующими средствами и едкими очищающими веществами |  | Металлургическая промышленность Обрабатывающая промышленность Автомобильный сектор |
|  | Все тело Защитная одежда от химических веществ |  |  | Обработка поверхности Чистка поверхностей |  | Металлургическая промышленность Обрабатывающая промышленность Автомобильный сектор |
| ХИМИЧЕСКИЕ – ЖИДКОСТИ |  |  |  |  |  |  |
| Ныряние Обрызгивание, распыление и струи | Руки Защитные рукавицы от химических веществ |  | Использование приспособлений со струей жидкости Манипулирование кислотами и каустическими растворами, дезинфицирующими средствами и едкими очищающими веществами Обработка облицовочных материалов Кожевенные работы Деятельность в салонах красоты и парикмахерских |  | Текстильная промышленность и производство одежды Услуги по чистке Автомобильная промышленность Услуги в салонах красоты и парикмахерских |  |
|  | Предплечья Защитные нарукавники от химических веществ |  | Манипулирование кислотами и каустическими растворами, дезинфицирующими средствами и едкими очищающими веществами |  | Очистные работы Химическая промышленность Услуги по чистке Автомобильная промышленность |  |
|  | Ноги Защитная обувь от химических веществ |  | Использование приспособлений со струей жидкости Манипулирование кислотами и каустическими растворами, дезинфицирующими средствами и едкими очищающими веществами |  | Текстильная промышленность и производство одежды Услуги по чистке Автомобильная промышленность |  |
|  | Все тело Защитная одежда от химических веществ |  | Использование приспособлений со струей жидкости Манипулирование кислотами и каустическими растворами, дезинфицирующими средствами и едкими очищающими веществами |  | Очистные работы Химическая промышленность Услуги по чистке Автомобильная промышленность Сельское хозяйство |  |
| ХИМИЧЕСКИЕ – ГАЗЫ И ПАРЫ |  |  |  |  |  |  |
| Газы и пары | Дыхательные пути Приспособления для защиты дыхательных путей от газов |  |  | Обработка поверхности (например, лакирование/покраска, очистка абразивными материалами) Чистка поверхностей Работы в помещениях ферментации и перегонки Работы внутри резервуаров и варочных котлов Работы в контейнерах, узких пространствах и промышленных печах, питающихся газом, по мере возникновения риска отравления газом или недостаточным количеством кислорода Работы по очистке дымоходов Дезинфицирующие средства и едкие очищающие вещества Работы вблизи конвертеров и газопроводов доменных печей |  | Металлургическая промышленность Автомобильный сектор Обрабатывающая промышленность Услуги по чистке Производство алкогольных напитков Станции по очистке сточных вод Станции по переработке отходов Химическая промышленность Нефтехимическая промышленность |
|  | Руки Защитные рукавицы от химических веществ |  |  | Обработка поверхности Чистка поверхностей Работы в помещениях ферментации и перегонки Работы внутри резервуаров и варочных котлов Работы в контейнерах, узких пространствах и промышленных печах, питающихся газом, по мере возникновения риска отравления газом или недостаточным количеством кислорода |  | Металлургическая промышленность Автомобильный сектор Обрабатывающая промышленность Производство алкогольных напитков Станции по очистке сточных вод Станции по переработке отходов Химическая промышленность Нефтехимическая промышленность |
|  | Все тело Защитная одежда от химических веществ |  |  | Обработка поверхности Чистка поверхностей Работы в помещениях ферментации и перегонки Работы внутри резервуаров и варочных котлов Работы в контейнерах, узких пространствах и промышленных печах, питающихся газом, по мере возникновения риска отравления газом или недостаточным количеством кислорода |  | Металлургическая промышленность Автомобильный сектор Обрабатывающая промышленность Производство алкогольных напитков Станции по очистке сточных вод Станции по переработке отходов Химическая промышленность Нефтехимическая промышленность |
|  | Глаза Очки с дужками, защитные очки типа маски и защитные лицевые экраны |  |  | Покраска пульверизатором Обработка древесины Операции в шахтах |  | Автомобильный сектор Обрабатывающая промышленность Добывающая промышленность Химическая промышленность Нефтехимическая Промышленность |
| III. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |
| БИОЛОГИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ (содержащиеся в) – АЭРОЗОЛИ |  |  |  |  |  |  |
| Твердые и жидкие |  | Дыхательные пути Приспособления для защиты дыхательных путей от частиц |  | Деятельность, предполагающая контакт с жидкостями или тканями человека и животного Работы с подтверждением биологическим агентам |  | Медицинская помощь Ветеринарные клиники Лаборатория клинических анализов Исследовательские лаборатории Дома для престарелых Услуги по оказанию помощи на дому Станции по очистке сточных вод Станции по переработке отходов Пищевая промышленность Производство биохимических веществ |
|  |  | Руки Защитные рукавицы от микроорганизмов Части тела/Все тело Глаза и/или лицо Глаза и/или лицо Очки с дужками, защитные очки типа маски и защитные лицевые экраны |  | Деятельность, предполагающая контакт с жидкостями или тканями человека и животного Работы с подвержением биологическим агентам |  | Медицинская помощь Ветеринарные клиники Лаборатория клинических анализов Исследовательские лаборатории Дома для престарелых Услуги по оказанию помощи на дому Станции по очистке сточных вод Станции по переработке отходов Пищевая промышленность |
| БИОЛОГИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ (содержащиеся в) - ЖИДКОСТИ |  |  |  |  |  |  |
| Прямой и непрямой контакт |  | Руки Защитные рукавицы от микроорганизмов Части тела/Все тело Глаза и/или лицо Глаза и/или лицо Очки с дужками, защитные очки типа маски и защитные лицевые экраны |  | Деятельность, предполагающая контакт с жидкостями или тканями человека и животного (укусы, царапины) Работы с подтверждением биологическим агентам |  | Медицинская помощь Ветеринарные клиники Лаборатория клинических анализов Исследовательские лаборатории Дома для престарелых Услуги по оказанию помощи на дому Станции по очистке сточных вод Станции по переработке отходов Пищевая промышленность Лесоводство |
| Обрызгивание, распыление и струи |  | Руки Защитные рукавицы от микроорганизмов |  | Деятельность, предполагающая контакт с жидкостями или тканями человека и животного Работы с подтверждением биологическим агентам |  | Медицинская помощь Ветеринарные клиники Лаборатория клинических анализов Исследовательские лаборатории Дома для престарелых Услуги по оказанию помощи на дому Станции по очистке сточных вод Станции по переработке отходов Пищевая промышленность |
|  |  |  |  |  |  | Медицинская помощь |
|  |  |  |  |  |  | Ветеринарные клиники |
|  |  |  |  |  |  | Лаборатория клинических |
|  |  |  |  |  |  | анализов |
|  |  | Предплечья Защитные нарукавники от микроорганизмов |  | Деятельность, предполагающая контакт с жидкостями или тканями человека и животного Работы с подтверждением биологическим агентам |  | Исследовательские лаборатории Дома для престарелых Услуги по оказанию помощи на дому Станции по очистке |
|  |  |  |  |  |  | сточных вод |
|  |  |  |  |  |  | Станции по переработке |
|  |  |  |  |  |  | отходов |
|  |  |  |  |  |  | Пищевая промышленность |
|  |  | Ноги/голени Защитные носки и гетры |  | Деятельность, предполагающая контакт с жидкостями или тканями человека и животного Работы с подтверждением биологическим агентам |  | Медицинская помощь Ветеринарные клиники Лаборатория клинических анализов Исследовательские лаборатории Дома для престарелых Услуги по оказанию помощи на дому Станции по очистке сточных вод Станции по переработке отходов Пищевая промышленность |
|  |  | Все тело Глаза и/или лицо |  | Деятельность, предполагающая контакт с жидкостями или тканями человека и животного Работы с подтверждением биологическим агентам |  | Медицинская помощь Ветеринарные клиники Лаборатория клинических анализов Исследовательские лаборатории Дома для престарелых Услуги по оказанию помощи на дому Станции по очистке сточных вод Станции по переработке отходов Пищевая промышленность |
| БИОЛОГИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ (содержащиеся в) – МАТЕРИАЛЫ, ЛЮДИ, ЖИВОТНЫЕ И ДР. |  |  |  |  |  |  |
| Прямой и непрямой контакт | Руки Защитные рукавицы от микроорганизмов Части тела/Все тело Глаза и/или лицо Глаза и/или лицо Очки с дужками, защитные очки типа маски и защитные лицевые экраны |  | Деятельность, предполагающая контакт с жидкостями или тканями человека и животного (укусы, царапины) Работы с подтверждением биологическим агентам |  | Медицинская помощь Ветеринарные клиники Лаборатория клинических анализов Исследовательские лаборатории Дома для престарелых Услуги по оказанию помощи на дому Станции по очистке сточных вод Станции по переработке отходов Пищевая промышленность Лесоводство |  |
| IV. ДРУГИЕ РИСКИ |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие видимости |  | Все тело Средства индивидуальной защиты для видимой сигнализации наличия пользователя |  | Работы вблизи движущихся автомобилей Работы по асфальтированию и дорожной разметке Железнодорожные работы Управление транспортными средствами Деятельность персонала на почве аэропортов |  | Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Кораблестроение Работы в шахтах Транспортные услуги и перевозка пассажиров |
| Отсутствие кислорода |  | Дыхательные пути Изолированные приспособления для защиты дыхательных путей Приспособления для самоспасения |  | Работы в закрытых пространствах Работы в помещениях ферментации и перегонки Работы внутри резервуаров и варочных котлов Работы в контейнерах, узких пространствах и промышленных печах, питающихся газом, по мере возникновения риска отравления газом или недостаточным количеством кислорода Работы в колодцах, каналах и других подземных пространствах системы канализации |  | Производство напитков с содержанием алкоголя Работы в гражданском строительстве Химическая промышленность Нефтехимическая промышленность |
|  |  | Дыхательные пути Средства для ныряния |  | Подводные работы |  | Работы в гражданском строительстве |
| Утопление |  | Все тело Спасательный жилет |  | Работы в или вблизи воды Работы на море Работы в самолетах |  | Рыболовство Авиационная промышленность Строительство зданий Работы в гражданском строительстве Кораблестроение Работы в доках и портах |